# Měření vzájemné indukčnosti cívek

Zadání: 	Změřte vzájemnou indukčnost cívek následujícími způsoby

- Ohmovou metodou – sériovým zapojením cívek

  - magnetické toky se sčítají

  - magnetické toky působí proti sobě

- metodou transformátor naprázdno pro cívky bez železného jádra

(měření V-metrem a A-metrem)

- a)   metodou transformátor naprázdno pro cívky s železným jádrem

(měření V-metrem a A-metrem)

- proměřte závislost M na zasunutí jádra tvaru I

- metodou transformátor naprázdno pro cívky bez železného jádra

bez měření proudu, ale s použitím RN

Schémata zapojení:

1.a							  1.b

2.								        3.

4.

Použité přístroje:

Cívky:

L1   			N=12000 závitů, R=956, ELL 69/5

L2   			N=12000 závitů, R=996

L3   			N=12000 závitů, R=1196

Ampérmetr: 		ELL630,2. ampérmetr ELL54

Voltmetr: 		M3900, digitální

Reostat: 		R=105, Max = 2,5A, Umax=500V

Teoretický rozbor:

V zapojení 1.a jsou cívky zapojeny do série a jejich magnetické toky se sčítají. Energie magnetického pole je obecně dána vztahem Wm=12LI2. Pro cívky sériově souhlasně zapojené je Wm=Wm1+Wm2=12L1I2+12MI2+12L2I2+12MI2=12I2L1+L2+2M=12I2La

Budou-li cívky zapojeny sériově proti sobě – schéma zapojení 1.b, pak je Wm=Wm1+Wm2=12L1I2−12MI2+12L2I2−12MI2=12I2L1+L2−2M=12I2Lb

V těchto výrazech je La= L1+L2+2M a Lb= L1+L2−2M; odečteme-li druhou rovnici od první, získáme La−Lb= L1+L2+2M −L1+L2−2M=4M⇒M=La−Lb4.

Tato metoda je vhodná pro vzduchové cívky s velkou hodnotou M (t.j. La>>Lb); přesnost je nejlepší pro L1=L2.

Výpočet  La a Lb  provedeme ze vztahu : Z2=R2+XL2=R2+ωL2⇒L=1ω⋅Z2−R2=1ω⋅U2I2−R2;   La=1ω⋅Ua2Ia2−R2  Lb=1ω⋅Ub2Ib2−R2, kde R=R1+R2 – tyto hodnoty činných odporů je nutno změřit vhodnou metodou.

Při zapojení 2 – metoda transformátoru naprázdno – činné odpory cívek zanedbáváme. Pro jednotlivá napětí platí: 	U1=jωL1I10±jωMI2

U2=jωL1I2±jωMI10

horní znaménka + platí pro směry proudů dle vyznačení na obr. 2. Protože předpokládáme dostatečně velký vnitřní odpor V-metru v obvodu sekundární cívky, můžeme proud touto cívkou zanedbat – tj. I2 = 0. Tím se předcházející vztahy zjednoduší takto:U1=jωL1I10

U2=jωMI10

U2=ωMI10⇒M=U20ωI10

Pro zapojení podle obr. 3 platí naprosto stejné vztahy.

Zapojení  4 je pouze obměnou předcházejícího zapojení, kdy místo proudu I10 měříme úbytek napětí na odporové sádce , zařazené v primárním obvodu místo A-metru. Tento úbytek napětí naměřený na sádce, porovnáváme s napětím U20. Odpor sádky měníme tak dlouho, až bude URN = U20. Ze vztahu M=U20ωI10 lze vyjádřit I10. I10=U20ωM. Stejnou hodnotu má i proud protékající sádkou a vyvolávající na RN úbytek napětí U2N.

I10=U20RN⇒ΔURN=I10⋅RN      U20=I10⋅ω⋅M

Pro URN = U20  	je 	I10⋅RN=I10⋅ω⋅M	proud I10 nemusíme měřit, protože se vyskytuje na obou stranách rovnice a tudíž jej můžeme krátit.

Tedy				       RN=ω⋅M⇒M=RNω

Protože je  U20=URN , nebude ve výpočtech M obsažen – proto ani v tabulce č. 4 není tato hodnota zaznamenána.

Pokyny pro měření:

  - Nejprve změřte činný odpor každé cívky,

  - velikosti proudů nastavte podle hodnot uvedených v tab. 1a, 1b, 2, 3a, 3b,

  - při měření podle bodu 3a použijte dva typy jader otevřených a jeden uzavřený,

  - při měření podle bodu 3b zasouvejte jádro podle údajů v tabulce 3b,

  - při měření podle bodu 4 zvolte vhodnou velikost napětí – dejte pozor na I MAX odporové sádky

Tabulky naměřených a vypočtených hodnot:

| 1) | konst.: | N1=12000 |  | N2=12000 |  | R1=960 |  | R2=996 |  | R=1956 |  | f=50Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | a) V |  |  | b) V |  |  | ZA | La | Lb | M | ZB |
| [d] | K[A/d] | I[A] | [d] | K[V/d] | U[V] | [d] | K[V/d] | U[V] | [] | [H] | [H] | [H] |  |
| 20 | 2*10-3 | 0,04 | - | - | 135 | - | - | 164 | 3375 | 8,75 | 11,47 | -0,68 | 4100 |
| 30 | 2*10-3 | 0,06 | - | - | 209 | - | - | 242 | 3483 | 9,17 | 11,23 | -0,515 | 4033 |
| 40 | 2*10-3 | 0,08 | - | - | 281 | - | - | 324 | 3512 | 9,28 | 11,29 | -0,502 | 4050 |
| 50 | 2*10-3 | 0,1 | - | - | 347 | - | - | 407 | 3470 | 9,12 | 11,36 | -0,56 | 4070 |

| 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konst.: N1=12000 |  |  | N2=12000 |  | R1=9600 |  | R2=1196 | R=2156 | f=50hz |  |  |  |  |
| A |  |  | V |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| [d] | K[A/d] | I1[A] | [d] | K[V/d] | U2[V] | [H] |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2*10-3 | 0,04 | - | - | 6,4 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2*10-3 | 0,06 | - | - | 9,8 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2*10-3 | 0,08 | - | - | 13,1 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2*10-3 | 0,1 | - | - | 14,4 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | *1. |  | *2. | *3. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I10[A] | 0,8*10-3 |  | 1*10-3 | 12*10-3 |  |
|  |  |  | T V A R J Á D R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  | V |  |  | M |  |  | V |  |  |  | M |  |  | V |  |  | *M |
| [d] | K[A/d] | I10[A] | [d] | K[V/d] | U20[V] | [H] |  |  | [d] |  | K[V/d] | U20[V] | [H] |  |  | [d] | K[V/d] | U20[V] | [H] |
| 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 13,14 | 8,37 |  |  | - |  | - | 19,67 | 12,52 |  |  | - | - | 120 | *477,5 |
| 100 | 1*10-4 | 10*10-3 | - | - | 26,5 | 8,43 |  |  | - |  | - | 40,2 | 12,8 |  |  | - | - | 171 | *544,3 |
| 150 | 1*10-4 | 15*10-3 | - | - | 40 | 8,48 |  |  | - |  | - | 60,8 | 12,9 |  |  | - | - | 232 | *615,4 |

| 3b) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | A |  |  | V |  |  | M |
| mm | [d] | K[A/d] | I10[A] | [d] | K[V/d] | U20[V] | [H] |
| 0 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 12,3 | 7,83 |
| 10 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 10,6 | 6,75 |
| 20 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 8,6 | 5,47 |
| 30 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 6,5 | 4,14 |
| 40 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 4,8 | 3,05 |
| 50 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 3,5 | 2,23 |
| 60 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 2,7 | 1,72 |
| 70 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 2,05 | 1,30 |
| 80 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 1,6 | 1,02 |
| 90 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 1,25 | 0,8 |
| 100 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 1,04 | 0,66 |
| 110 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 0,9 | 0,57 |
| 120 | 50 | 1*10-4 | 5*10-3 | - | - | 0,8 | 0,51 |

Příklad výpočtu:

1.

ZA=UAI=1350,04[Ω],ZB=UBI=1640,04[Ω]

LA=1ω⋅Z2−R2=12π⋅50⋅13520,042−19562=8,75[H]

LB=1ω⋅Z2−R2=12π⋅50⋅16420,042−19562=11,47[H]

M=LA−LB4=8,75−11,454=−0,68[H]

2.

M=1ω⋅U20I10=12π⋅50⋅6,40,04=0,51[H]

3a)

M=1ω⋅U20I10=12π⋅50⋅13,45⋅10−3=0,51[H]

M=1ω⋅U20I10=12π⋅50⋅19,675⋅10−3=0,51[H]

M=1ω⋅U20I10=12π⋅50⋅1200,8⋅10−3=0,51[H]

3b)

M=1ω⋅U20I10=12π⋅50⋅12,35⋅10−3=7,83[H]

Zhodnocení:

Zapojil jsem obvod dle schématu 1a) 1b) 2, zvyšoval jsem napětí a odečítal I na ampérmetru-0,04A  0,06A  0,08A  0,1A.(Uvedený postup jsem praktikoval v zapojení č.1).

Vzájemná indukčnost byla přibližně stejná s opačným znaménkem v důsledku špatného odhadnutí toku I.

Poté jsme tento postup zopakovali pro zapojení 2.

Ze zapojení č.3a) je patrné jak se vzájemná indukčnost mění v závislosti na tvaru jádra.

Při zapojení 3b) jsem sledoval klesání indukčnosti při vysunování jádra viz graf.

Graf 3b)